PT JULANG PLANTATIONS

LAPORAN ANALISIS
SEMENTARA

Perbandingan Timbangan Digital Kebun dan Timbangan RAM

Evaluasi selisih berat DO, faktor waktu, tekanan tumpukan, dan kontrol proses

STATUS: DRAFT UNTUK VALIDASI LAPANGAN

Periode data
Juli-Agustus 2026

Tanggal penyusunan
26 Agustus 2026

Penggunaan
Internal PT Julang Plantations

# 00  Status dan Dasar Penyusunan

| Status dokumen |  | Analisis sementara - belum menjadi keputusan final atau dasar koreksi transaksi |
| --- | --- | --- |
| Sumber utama |  | Workbook 'perbandingan susut ram dan digital.xlsx' dan tabel empat perbandingan DO |
| Ruang lingkup |  | Perbandingan berat, proses loading, waktu menuju RAM, tekanan tumpukan, dan hipotesis operasional |
| Batasan utama |  | Data persentase susut tidak menyertakan kuantitas dasar/formula; pasangan digital-RAM baru empat DO |
|  |  | Catatan konsistensi data Workbook menandai seluruh baris Juli sebagai 'RAM'. Laporan ini mengasumsikan maksud penjelasan awal adalah Juli belum menggunakan timbangan digital. Apabila label workbook tidak benar, ringkasan bulanan perlu dihitung ulang. |  |  |

# 01  Ringkasan Eksekutif

| 4 DO Perbandingan langsung | 5.608 kg Total selisih net | 7,12%-21,17% Rentang penurunan |
| --- | --- | --- |

Empat DO yang mempunyai pasangan pengukuran menunjukkan net digital 40.668 kg dan net RAM 35.060 kg. Selisih kumulatifnya 5.608 kg atau 13,79% dari net digital. Pada seluruh pasangan, angka digital lebih tinggi daripada RAM.

|  | Kesimpulan sementara Data belum membuktikan bahwa salah satu timbangan salah. Digital menimbang lot lebih awal, sedangkan RAM menimbang truk setelah proses loading, penambahan waktu sekitar 0,5-1 jam, dan perjalanan. Kedua sistem kemungkinan mengukur material pada kondisi fisik dan titik waktu yang berbeda. |
| --- | --- |

Tekanan tumpukan dapat berkontribusi apabila tekanan tersebut mengeluarkan air/serum yang kemudian benar-benar meninggalkan bak truk.

Tekanan tumpukan hanya dapat menurunkan berat muatan apabila air/serum atau material benar-benar keluar dari bak truk.

Selisih 790-2.103 kg per truk terlalu besar untuk langsung dianggap sebagai susut normal tanpa pengukuran runoff dan rekonsiliasi lot.

Prioritas awal adalah membuktikan kesetaraan basis gross, kelengkapan lot yang termuat, tare aktual, dan kontribusi air.

# 02  Perubahan Proses Penimbangan

Proses sebelum timbangan digital

| 1. Muat langsung | 2. Perjalanan ke RAM | 3. Timbang gross truk | 4. Net = gross - tare |
| --- | --- | --- | --- |

Proses setelah timbangan digital

| 1. Timbang lot | 2. Akumulasi net | 3. Loading +0,5-1 jam | 4. Perjalanan | 5. Timbang RAM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Perubahan proses menciptakan titik ukur baru sebelum muatan selesai mengalami tekanan dan perjalanan. Karena itu, perbedaan digital-RAM tidak otomatis sama dengan kesalahan alat. Selisih dapat mencampurkan perubahan kadar air, ketidaksesuaian lot yang termuat, perubahan tare, kehilangan fisik, serta bias kedua alat.

|  | Pertanyaan kunci yang harus dikonfirmasi Apakah 'gross digital kebun' merupakan pembacaan gross langsung dari alat, atau angka rekonstruksi dari jumlah net seluruh lot ditambah tare kendaraan? Jika merupakan rekonstruksi, gross digital dan gross RAM bukan dua pembacaan yang setara. |
| --- | --- |

# 03  Analisis Empat DO Berpasangan

| No. | Tanggal Digital / RAM | Produksi | Nopol | Net Digital | Net RAM | Selisih | % dari Digital |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11 Agu 2026 11 Agu 2026 | Gembung | BD 8450 K | 9.732 kg | 8.130 kg | 1.602 kg | 16,46% |
| 2 | 13 Agu 2026 14 Agu 2026 | Sebayur | BK 8035 WS | 9.913 kg | 8.800 kg | 1.113 kg | 11,23% |
| 3 | 24 Agu 2026 24 Agu 2026 | Sebayur | BD 8450 K | 11.090 kg | 10.300 kg | 790 kg | 7,12% |
| 4 | 24 Agu 2026 25 Agu 2026 | Gembung | BK 8035 WS | 9.933 kg | 7.830 kg | 2.103 kg | 21,17% |
| TOTAL EMPAT DO |  |  |  | 40.668 kg | 35.060 kg | 5.608 kg | 13,79% |

Gambar 1. Net digital selalu lebih tinggi pada empat pasangan DO.

Temuan dari pasangan data

Karena tare pada setiap pasangan identik, selisih net pada tabel persis sama dengan selisih gross. Rumus net = gross - tare bukan sumber gap matematis.

Dua DO hari yang sama tetap turun total 2.392 kg atau 11,49% dari net digital. Waktu menginap bukan satu-satunya penyebab.

Dua DO hari berikutnya turun total 3.216 kg atau 16,20%, tetapi seluruhnya menggunakan BK 8035 WS; efek waktu dan kendaraan belum dapat dipisahkan.

Gembung turun 3.705 kg atau 18,84%, sedangkan Sebayur 1.903 kg atau 9,06%. Ini indikasi awal perbedaan kondisi material, bukan bukti final.

Gross digital 14.633 kg muncul pada dua DO berbeda untuk BK 8035 WS dan patut ditelusuri sumber angkanya.

# 04  Ringkasan Persentase Susut

| Kelompok data | Jumlah tanggal | Rata-rata | Median | Minimum | Maksimum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Juli 2026 - RAM | 10 | 38,93% | 39,81% | 31,21% | 44,37% |
| Agustus 2026 - RAM | 5 | 33,74% | 37,90% | 15,70% | 39,40% |
| Agustus 2026 - Digital | 3 | 25,67% | 25,50% | 19,00% | 32,50% |

Arah data konsisten dengan net digital yang lebih tinggi: rata-rata angka Susut Gabungan pada tanggal berlabel Digital lebih rendah. Namun, perbandingan ini belum dapat dianggap sebagai dampak kausal timbangan karena jumlah sampel kecil, pemilihan metode tidak acak, dan volume setiap DO tidak tersedia.

|  | Cara membaca tabel Rata-rata di atas adalah rata-rata sederhana antar tanggal, bukan rata-rata berbobot tonase. Angka nol pada kolom produksi diperlakukan sebagai tidak ada nilai untuk produksi tersebut karena Susut Gabungan mengikuti kolom yang berisi nilai. |
| --- | --- |

# 05  Matriks Penyebab yang Mungkin

| Prioritas | Hipotesis | Mekanisme | Indikasi saat ini | Cara membuktikan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Air keluar akibat tekanan tumpukan, waktu, dan getaran | Lot ditimbang saat belum tertekan; tumpukan di truk mendorong air/serum keluar sebelum RAM. | Digital selalu lebih tinggi; kasus hari yang sama tetap turun 7,12%-16,46%. Gembung memiliki gap lebih besar. | Uji timbang ulang 0/30/60/90 menit dan tampung cairan yang keluar. |
| 2 | Lot tertimbang tidak sama dengan lot termuat | Lot tertinggal, berpindah truk, batal tetapi terjumlah, duplikat, atau salah DO. | Digital merupakan agregasi banyak kejadian; kesalahan per lot dapat terakumulasi. | Rekonsiliasi ID lot, jumlah fisik, status batal, waktu timbang, dan checklist loading. |
| 3 | Basis gross digital tidak setara dengan gross RAM | Gross digital mungkin dihitung dari jumlah net lot + tare, bukan pembacaan truk secara langsung. | Alur yang dijelaskan adalah timbang lot, sedangkan RAM menimbang truk final. | Konfirmasi definisi kolom dan telusuri sumber setiap angka pada empat DO. |
| 4 | Tare kendaraan tidak aktual | Tare historis dipakai walaupun bahan bakar, pengemudi, terpal, alat, lumpur, atau air berubah. | Tare identik pada setiap pasangan sehingga gap tabel berasal dari gross, tetapi net RAM tetap dapat bias. | Timbang kosong kendaraan pada perjalanan yang sama dan catat konfigurasi truk. |
| 5 | Bias alat atau prosedur timbang | Zero drift, tare wadah, indikator belum stabil, instalasi, posisi truk, atau kalibrasi. | Rentang gap 7,12%-21,17% tidak menyerupai satu offset tetap, tetapi bias sistematis belum tersingkirkan. | Uji beban standar, cek sertifikat, zero, repeatability, dan prosedur operator. |
| 6 | Kehilangan fisik setelah loading | Air, potongan karet, atau material lain keluar selama perjalanan; muatan dapat berubah. | Belum tersedia dokumentasi segel, kondisi bak, atau volume runoff. | Gunakan segel, foto, checklist, dan inspeksi bak sebelum/sesudah perjalanan. |
|  |  | Interpretasi Urutan prioritas menunjukkan pemeriksaan yang paling bernilai, bukan tingkat kepastian statistik. Beberapa penyebab dapat terjadi bersamaan dan saling memperbesar selisih. |  |  |  |

# 06  Analisis Khusus: Tekanan Tumpukan Saat Loading

|  | Definisi operasional Tekanan tumpukan adalah gaya per satuan luas yang diterima lot akibat berat muatan di atasnya. Tekanan terbesar diperkirakan terjadi pada lot di lapisan bawah. Hipotesis yang diuji adalah tekanan tersebut mendorong keluarnya air/serum sebelum kendaraan ditimbang di RAM. |
| --- | --- |

|  | Prinsip massa Tekanan sendiri tidak menghilangkan massa. Berat hanya berkurang bila air/serum atau material benar-benar keluar dari bak. Udara yang terdesak tidak dapat menjelaskan kehilangan ratusan hingga ribuan kilogram. |
| --- | --- |

Pada lantai timbangan digital, lot relatif berdiri sendiri dan mengalami tekanan kecil. Setelah dimuat, lapisan bawah menanggung berat seluruh tumpukan. Getaran, kemiringan jalan, dan waktu menunggu dapat mempercepat keluarnya air yang sebelumnya berada di permukaan, celah, atau bagian dalam lump. Mekanisme ini masuk akal, khususnya untuk material basah, tetapi besarnya harus dibuktikan melalui neraca massa.

| DO | Produksi | Selisih | Ekuivalen cairan* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gembung | 1.602 kg | sekitar 1.602 liter |
| 2 | Sebayur | 1.113 kg | sekitar 1.113 liter |
| 3 | Sebayur | 790 kg | sekitar 790 liter |
| 4 | Gembung | 2.103 kg | sekitar 2.103 liter |

*Pendekatan menggunakan massa jenis cairan mendekati air, sekitar 1 kg/liter. Ini indikator kewajaran, bukan hasil pengukuran runoff.

Jumlah ekuivalen cairan tersebut seharusnya menghasilkan runoff yang terlihat. Apabila cairan yang benar-benar keluar jauh lebih kecil, efek tekanan hanya menjelaskan sebagian selisih dan audit harus kembali pada rekonsiliasi lot, tare, dan alat timbang.

Literatur pendukung

Penelitian Rubber Research Institute of India melaporkan bahwa cup lump dapat menahan kelembapan, termasuk air yang terperangkap di dalam material, dan jumlahnya dipengaruhi ukuran lump. Pada fresh cup lump, kadar air yang dilaporkan berada pada 47%-53% dari berat basah. Angka ini menunjukkan adanya reservoir air yang potensial, tetapi tidak membuktikan bahwa seluruhnya dapat keluar akibat loading dalam waktu 3 - 5 jam.

# 07  Rencana Validasi Lapangan

| TAHAP 1 | Audit empat DO yang sudah berpasangan ¦ Selesaikan 1-2 hari Konfirmasi apakah gross digital merupakan pembacaan alat atau rekonstruksi jumlah net lot + tare. Rekonsiliasi seluruh ID lot, status batal, duplikat, perpindahan DO, dan checklist fisik loading. Periksa tiket RAM asli, sumber tare, waktu timbang, operator, dan perubahan kendaraan. Audit kemunculan gross digital 14.633 kg pada dua DO berbeda untuk BK 8035 WS. |
| --- | --- |

| TAHAP 2 | Uji tekanan tumpukan skala terbatas ¦ Minimal 3 batch representatif Ambil batch 500-1.000 kg dari Sebayur dan Gembung; timbang pada digital sebelum ditumpuk. Berikan tekanan/tumpukan yang menyerupai bagian bawah bak truk. Tampung cairan dan timbang ulang pada menit ke-30, 60, dan 90. Bandingkan kehilangan berat dengan cairan tertampung; catat hujan, usia karet, ukuran lump, dan kondisi basah. |
| --- | --- |

| TAHAP 3 | Uji perjalanan terkontrol ¦ 5-10 DO dengan desain silang Gunakan kedua kendaraan secara bergantian untuk Sebayur dan Gembung serta variasikan hari yang sama/hari berikutnya. Catat waktu timbang lot pertama/terakhir, selesai loading, berangkat, dan timbang RAM. Gunakan tare kosong aktual, segel kendaraan, foto bak, serta pencatatan cairan yang keluar. Lakukan pemeriksaan zero dan beban standar sebelum operasi; minta bukti kalibrasi RAM. |
| --- | --- |

Aturan keputusan

| Hasil pengujian | Interpretasi |
| --- | --- |
| Berat batch turun dan cairan tertampung mendekati penurunan | Tekanan tumpukan dan drainase merupakan penyebab dominan. |
| Jumlah digital melebihi lot yang terkonfirmasi naik truk | Masalah utama berada pada rekonsiliasi loading/data. |
| Beban standar menunjukkan deviasi berulang | Kalibrasi atau instalasi alat perlu dikoreksi. |
| Tare aktual berbeda material dari tare referensi | Net RAM perlu dihitung ulang menggunakan tare aktual. |
| Cairan sedikit tetapi gap tetap besar | Efek tekanan tidak cukup; lanjutkan audit lot, tare, dan kedua alat. |

# 08  Rekomendasi Operasional Sementara

Gunakan net digital sebagai catatan berat lot pada saat dispatch/loading dan net RAM sebagai berat truk setelah proses loading/perjalanan. Jangan menyebut salah satunya salah sebelum uji terkontrol selesai.

Catat selisih digital-RAM sebagai susut transit sementara dengan status belum terklasifikasi; jangan langsung menimpa histori berat sumber lot.

Wajibkan checklist lot tertimbang versus lot termuat, waktu proses, segel kendaraan, foto kondisi bak, serta tiket RAM asli.

Gunakan tare kosong aktual pada perjalanan uji dan dokumentasikan pengemudi, bahan bakar, terpal, alat, serta kondisi basah kendaraan.

Pisahkan analisis berdasarkan produksi, kendaraan, jeda waktu, cuaca, usia material, dan operator. Hindari menyimpulkan dari rata-rata gabungan saja.

Tentukan satu basis komersial resmi setelah validasi: berat saat dispatch, berat penerimaan/RAM, atau skema rekonsiliasi dengan klasifikasi susut yang disepakati.

|  | Posisi yang disarankan saat ini Pertahankan kedua angka beserta waktu dan sumbernya. Perbedaan harus menjadi transaksi rekonsiliasi yang dapat ditelusuri, bukan koreksi diam-diam terhadap histori lot atau bukti tunggal bahwa timbangan digital bermasalah. |
| --- | --- |

# 09  Kesimpulan

Data sementara menunjukkan pola sistematis: net digital selalu lebih tinggi daripada net RAM, dengan gap kumulatif 5.608 kg atau 13,79%. Perbedaan titik waktu dan kondisi material membuat tekanan tumpukan yang memicu drainase menjadi hipotesis yang masuk akal. Namun, ekuivalen kehilangan 790-2.103 liter per truk cukup besar sehingga harus terlihat dan dapat diukur jika benar-benar berasal dari cairan.

Belum ada dasar yang cukup untuk menetapkan digital atau RAM sebagai sumber kesalahan tunggal. Kesimpulan final memerlukan audit empat DO, uji tekanan tumpukan dengan penampungan cairan, perjalanan terkontrol, tare aktual, dan verifikasi kedua alat. Fokus manajemen sebaiknya bukan memilih alat mana yang dipercaya terlebih dahulu, melainkan memastikan kedua pengukuran dapat direkonsiliasi melalui bukti lot, waktu, cairan, kendaraan, dan tiket timbang.

# A  Lampiran Data Workbook

Tabel berikut menyajikan kembali seluruh isi sheet 'Ekstrak Susut'. Tanda '-' menggantikan nilai nol pada produksi yang tidak memiliki angka susut pada tanggal tersebut.

| Tanggal DO | Susut Sebayur | Susut Gembung | Susut Gabungan | Timbangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 Jul 2026 | 37,9% | - | 37,9% | Ram |
| 02 Jul 2026 | - | 44,4% | 44,4% | Ram |
| 04 Jul 2026 | 35,7% | 28,7% | 31,2% | Ram |
| 07 Jul 2026 | 32,5% | 44,4% | 39,4% | Ram |
| 10 Jul 2026 | 40,2% | - | 40,2% | Ram |
| 11 Jul 2026 | - | 35,1% | 35,1% | Ram |
| 14 Jul 2026 | 40,5% | 47,5% | 43,7% | Ram |
| 18 Jul 2026 | 30,6% | 35,1% | 32,8% | Ram |
| 21 Jul 2026 | 44,9% | 41,0% | 43,0% | Ram |
| 27 Jul 2026 | 36,2% | 46,2% | 41,5% | Ram |
| 01 Agu 2026 | 42,0% | 32,7% | 37,9% | Ram |
| 07 Agu 2026 | - | 39,2% | 39,2% | Ram |
| 10 Agu 2026 | 15,7% | - | 15,7% | Ram |
| 11 Agu 2026 | - | 32,5% | 32,5% | Digital |
| 13 Agu 2026 | 19,0% | - | 19,0% | Digital |
| 15 Agu 2026 | 52,0% | 31,1% | 39,4% | Ram |
| 19 Agu 2026 | 46,5% | 30,5% | 36,5% | Ram |
| 24 Agu 2026 | 23,5% | 27,6% | 25,5% | Digital |

# B  Kolom Data Minimum untuk Analisis Lanjutan

| Kelompok | Kolom minimum | Tujuan |
| --- | --- | --- |
| Identitas | DO, tanggal, produksi, nopol, operator, pengemudi | Memisahkan pengaruh sumber, orang, dan kendaraan. |
| Digital | Waktu tiap lot, ID lot, gross, tare wadah, net, status stabil | Membuktikan jumlah transaksi dan kualitas pembacaan. |
| Loading | Checklist lot termuat, posisi tumpukan, selesai loading, segel | Memastikan lot tertimbang benar-benar terkirim. |
| RAM | Waktu timbang, gross, tare aktual, net, tiket, operator | Memastikan dasar net RAM dapat direproduksi. |
| Kondisi | Hujan, kondisi basah, waktu tunggu, runoff, kondisi bak | Mengukur pengaruh air, tekanan tumpukan, dan perjalanan. |
| Rekonsiliasi | Gap kg, gap %, klasifikasi penyebab, bukti pendukung | Mengubah selisih menjadi temuan yang dapat ditindaklanjuti. |

# C  Referensi

Nair, D. B., Jacob, J., & Nair, N. R. (2012). A simple method for rapid determination of residual water content in rubber cup lumps. Journal of Plantation Crops, 40(1), 35-39. https://updatepublishing.com/journal/index.php/JPC/article/view/7575

PT Julang Plantations. (2026). Perbandingan susut RAM dan digital [Workbook internal dan tabel perbandingan empat DO].